- Introdução

Um sistema embarcado (ou embutido) pode ser definido como um sistema de computador projetado para uma função específica e que opera como parte integrante de um sistema maior, seja ele elétrico ou mecânico. O desenvolvimento de tais sistemas apresenta desafios únicos, distintos daqueles encontrados em computadores de uso geral.
Este processo é fundamentalmente baseado em uma metodologia de desenvolvimento cruzado, que envolve:

- Host (Hospedeiro): Um sistema de computador robusto (como um desktop GNU/Linux) usado para escrever, compilar e gerar o código.

- Target (Alvo): A plataforma-alvo final, o hardware embarcado (ex: uma placa ARM como a Orange Pi One), que receberá e executará o código gerado.

O objetivo deste artigo é sintetizar as etapas-chave desse processo, desde a criação do sistema de arquivos, passando pela inicialização, até as considerações sobre tempo real e depuração.

2. Metodologia de Desenvolvimento e Configuração

Segundo Zhangjin (2013), o desenvolvimento de um sistema embarcado moderno abrange um conjunto de etapas críticas para a criação do firmware final.

2.1. Criação do Root Filesystem

O root filesystem (sistema de arquivos raiz) é a estrutura de diretórios e arquivos que o kernel do Linux utilizará após a inicialização. A organização é crucial. Uma estrutura de diretórios típica no ambiente host pode ser:

- src/: Códigos-fonte (ex: BusyBox, Kernel, U-Boot).

- build/: Arquivos gerados pela compilação.

- target/: A estrutura final do root filesystem que será enviada ao target.

Dentro do diretório target/, o desenvolvedor deve criar a estrutura de diretórios padrão do Linux (/bin, /sbin, /etc, /dev, /lib, /proc, /sys).

Ferramentas como o BusyBox são essenciais, provendo um kit de desenvolvimento que agrupa diversas ferramentas e utilitários GNU/Linux (como ls, mkdir, mount) em um único executável, economizando espaço.

Além dos diretórios, dispositivos básicos devem ser criados manualmente no diretório target/dev/ usando o comando mknod. Por exemplo:

- Cria um dispositivo de terminal do console

mknod target/dev/console c 5 1

2.2. Compilação e Configuração

Após a criação da estrutura, inicia-se a compilação cruzada. Utiliza-se um CROSS_COMPILE (compilador) específico para a arquitetura do target (ex: arm-linux-gnueabi-).

O comando make é usado para configurar e compilar as ferramentas (como o BusyBox) e o kernel:

- Configura o BusyBox com as opções padrão para a arquitetura ARM make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- defconfig

- Abre a interface de configuração para selecionar/remover recursos make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- menuconfig

A opção menuconfig é vital para otimizar o sistema, permitindo que o desenvolvedor selecione apenas os comandos, drivers e módulos estritamente necessários, minimizando o tamanho final do firmware.

3.O Processo de Boot e Carregadores de Inicialização

Diferente de um PC, que usa uma BIOS complexa, um sistema embarcado utiliza uma boot rom (uma pequena memória não volátil) que serve como ponte de acesso inicial. A boot rom tem uma única função: localizar e carregar o bootloader (carregador de inicialização).

O bootloader é responsável por (Yaghmour, 2003):

- Inicialização de hardware básico (como memória RAM).

- Inicialização da plataforma de carregamento (ex: acesso ao cartão SD).

- Carregamento do kernel do sistema operacional e do root filesystem para a memória RAM.

- Inicialização do sistema operacional, passando os parâmetros de boot.

O U-Boot (Das U-Boot) é o bootloader mais utilizado em arquiteturas ARM. Sua compilação é específica para cada placa (ex: orangepi_one_defconfig).

Após a compilação, o bootloader é gravado no dispositivo de armazenamento, e um arquivo de configuração (como o extlinux.conf) é usado para instruir o U-Boot sobre o que carregar. Um exemplo de configuração (LINUX-SUNXI, 2017):

- Define argumentos do kernel: console serial, localização do rootfs

setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait

- Carrega a imagem do kernel (uImage) na memória

load mmc 0:1 0x42000000 uImage

- Inicia o kernel

bootm 0x42000000

4. Metodologias de Tempo Real

Muitos sistemas embarcados são também sistemas de tempo real, nos quais o tempo de resposta não é apenas uma métrica de performance, mas um requisito de corretude funcional (Ganssle, 2003; Yaghmour, 2003).

Sistemas de tempo real são classificados em duas categorias principais:

Hard Real-Time (Tempo Real Rígido): São sistemas em que a falha em cumprir um deadline (prazo) é considerada uma falha catastrófica, podendo resultar em danos materiais ou risco à vida. Exemplos incluem sistemas de freios ABS, controle de maquinário industrial, equipamentos médicos de suporte à vida e aviônica.

Soft Real-Time (Tempo Real Suave): São sistemas em que o não cumprimento de um prazo não causa uma falha crítica, mas sim uma degradação da qualidade do serviço. Exemplos incluem streaming de vídeo (onde um quadro perdido causa um "engasgo" momentâneo) ou sistemas de aquisição de dados.

5. Metodologias de Depuração

O processo de detecção e correção de erros (depuração) em sistemas embarcados é uma etapa sensível e complexa, pois o target muitas vezes não possui tela ou teclado. Segundo Sally (2010), existem três abordagens principais:

Depuração Interativa: Utiliza ferramentas como o GDB (GNU Debugger) em conjunto com uma interface de hardware (como JTAG) para pausar o processador no target, inspecionar memória, executar o código passo a passo e analisar registradores.

Utilizando Registro de Memória (Logging): Consiste em fazer o sistema registrar eventos, estados de variáveis e mensagens de erro em uma memória (RAM ou Flash) ou enviá-los via porta serial. A análise desses logs é feita posteriormente (post-mortem) no host para identificar a causa do erro.

Instrumentação: Envolve a inserção de código extra (sondas ou probes) no software embarcado com o objetivo específico de monitorar o comportamento, medir tempos de execução ou verificar o fluxo do programa em pontos críticos.

6. Conclusão

O desenvolvimento de sistemas embarcados é um processo altamente especializado que difere significativamente do desenvolvimento de software para desktops. Ele exige um profundo conhecimento da interação entre hardware e software.

Desde a escolha da arquitetura (host/target), a meticulosa construção do root filesystem com ferramentas como o BusyBox, e a compilação cruzada de ferramentas e do kernel, cada etapa é focada na otimização e na funcionalidade específica do target. A correta configuração do bootloader (como o U-Boot) é a ponte vital que permite ao hardware executar o software complexo.

Finalmente, a compreensão das metodologias de depuração e a classificação de requisitos de tempo real (hard vs. soft) são essenciais para garantir que o produto final seja robusto, seguro e capaz de cumprir suas funções dentro dos prazos operacionais exigidos.